江苏省徐州医药高等职业学校

护理实验实训设备招标说明书

（XZYX-151126）

根据我校教学科研需要，拟采用公开招标方式采购护理模拟人、护理器械、教学系统等一批，邀请具备该产品生产、销售等资质和能力的生产商或经销商前来投标。

一、招标项目名称及采购数量：

项目：护理模拟人、护理器械、教学系统。

二、招标程序

1、发布实验实训设备招标说明书。

2、参加投标单位制作投标标书(一式三份，不退还，请自行保留底稿)。

3、在学校纪检、财务部门领导的监督下，评标小组根据投标方提供的企业资质、产品技术指标、报价及售后服务承诺等综合因素评标定标。

4、确定中标单位。

5、签署供货合同，执行合同。

三、投标方资质要求

1、投标人必须具有独立法人资格和履行合同能力，注册资金在（生产商1000万元、代理商200万）人民币以上，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

2、投标人必须具有较强的技术服务和组织实施能力，能够及时提供系统的设备维修和升级服务 。

3、投标人代表必须持有法人代表签字的授权委托书，并加盖单位公章。

4、投标产品必须符合相关质量标准以及该产品的出厂标准。

5、投标产品必须是全新原装正品。

6、招标会现场，欢迎投标人携带投标样品到会进行现场演示。

四、设备参考指标、培训及质保要求

- 设备参考指标

标段一：

| 序号 | 名称 | 基本参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 台式心电图机 ★带样品 | 1.台式12导联，可自动或手动进行导联选择，具有手动记录、自动记录的功能，可以选择多种报告模式进行记录； 2.操作模式可自动或手动。自动操作时支持实时或回顾记录，具备自动检测并延长记录心律失常波形，且支持全自动开始记录； 3.内置ECAPS 12C 同步12导心电分析程序； 4.存储和传输内置30份以上心电图，扩展支持SD卡的存储，支持ECG VIEWER II 心电分析软件，支持适配器LAN, 局域网或无限网卡功能； 5.彩屏同屏显示12导心电波形，显示内容包括系统菜单、心电波形、心率、导联名称、走纸速度、增益、滤波器、日期、患者信息、测量信息、工作模式、标记等；打印数据包括程序型号、版本、日期和时间、走纸速度、灵敏度、导联名称、滤波器、患者信息（ID号码、年龄、性别）、电极检出、噪声、计时标记、事件标记、心电波形、分析报告等； 6.结果分析支持5大类200多种以上分析结论支持，分析结果支持中文或英文切换，支持明尼苏达码表示； 7.电源可交直流两用，电池电量不足及导联线脱落报警功能； 8.符合IEC60601-2-51最新国际标准，确保更理想的信号准确性和分析的有效性； 9.支持内部存储及闪存卡扩展存储； 10.特有拟笔音支持和同步网络传输； 11.内置高精度热阵列打印支持6道打印，支持3, 3+1, 6道多种打印格式； | 台 | 6 | 美国GE、深圳理邦、北京福田、上海光电、深圳迈瑞等 |
| 2 | 台式心电图机 ★带样品 | 1. 配备高分辨率可翻转彩色液晶显示屏，同屏显示12导心电波形； 2.记录道数12道，内置高精度热阵列打印支持12道打印，打印数据包含程序型号、版本、日期和时间、走纸速度、灵敏度、导联名称、滤波器、患者信息（ID号码、年龄、性别）、电极检出、噪声、计时标记、事件标记、心电波形、分析报告等，记录纸用完后自动停止走纸并报警； 3.ECAPS 12C 自动测量分析算法，符合IEC-60601-2-51性能要求； 4.显示内容：系统菜单、心电波形、心率、导联名称、走纸速度、增益、滤波器、日期、患者信息、测量信息、工作模式、标记等； 5.操作模式可选择自动或手动。自动操作时支持实时或回顾记录，具备自动检测并延长记录心律失常波形，且支持全自动开始记录，记录波形10-24秒可调。自动测量参数包括心率、PR间期、QT/QTc、P/QRS/T电轴、RV5/SV1电压等值； 6. 自动分析结果，包含5大类200多种以上分析结论支持，分析结果支持中文或英文切换，显示和打印语言可分别设置，支持明尼苏达码表示； 7.支持内置电池或交流电工作，提示音：QRS同步或热笔拟笔音； 8.存储和传输可内置400份心电图，支持存储卡扩展； | 台 | 4 | 美国GE、深圳理邦、北京福田、上海光电、深圳迈瑞等 |

标段二：

| 序号 | 名称 | 基本参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 情境化静脉穿刺虚拟训练系统（教师机）★带样品 | 1.系统包括硬件模型系统和虚拟模拟系统，主机CPU不低于双核1.8GHz，内存不低于1G，显示器不低于19吋，可外接投影仪； 2. 虚拟模拟系统包含四大模块（成人虚拟静脉穿刺模块、婴儿虚拟静脉穿刺模块、虚拟静脉采血模块、PICC置管训练模块）； 3.可进行血管的触诊和套管针/头皮针的穿刺，多种不同类型成人、婴儿、采血、PICC置管等三维模型和不同难度水平的病例，穿刺时可体会到真实的突破感； 4.情景式PICC置管训练模块将PICC置管操作流程、技术知识要点融入其中。有互动性，对消毒、脉冲式封管、穿刺、置管主要流程做好模拟。从核对医嘱到处理用物的一整套操作流程、要点都列入练习和考核的范畴。有练习和考核两种模式，练习时有步骤提示；考核模式屏蔽所有提示，设置考察陷阱。运用即时扣分机制，实时显示得分情况； 5.在计算机中实现的能够实时监测穿刺情况并做出相应反馈的系统，与用户的实际穿刺操作完全同步，提供实时碰撞检测的功能； 6.操作台坚固，底部安装脚轮，便于移动； 7.教师可方便掌握所有学员的考核情况。考核结束后系统自动给出分数，教师可收听学员与病人互动的语音录音，还可针对学员的表现给予部分主观分数。 | 台 | 1 | 天津天堰、上海华颐、北京医模、营口巨成、挪威挪度 |
| 2 | 静脉穿刺虚拟训练系统（学生机）★带样品 | 1.系统包括硬件模型系统和虚拟模拟系统，主机CPU不低于双核1.8GHz，内存不低于1G，显示器不低于19吋，可外接投影仪； 2. 虚拟模拟系统包含四大模块（成人虚拟静脉穿刺模块、婴儿虚拟静脉穿刺模块、虚拟静脉采血模块、PICC置管训练模块），多种不同类型成人、婴儿、采血等三维模型和不同难度水平的病例，包括白、黑、黄三种肤色，以及肥胖、消瘦、正常等多种体型； 3.可进行血管的触诊和套管针/头皮针的穿刺，穿刺时可体会到真实的突破感； 4.情景式PICC置管训练模块将PICC置管操作流程、技术知识要点融入其中。有互动性，对消毒、脉冲式封管、穿刺、置管主要流程做好模拟。从核对医嘱到处理用物的一整套操作流程、要点都列入练习和考核的范畴。有练习和考核两种模式，练习时有步骤提示；考核模式屏蔽所有提示，设置考察陷阱。运用即时扣分机制，实时显示得分情况； 5.在计算机中实现的能够实时监测穿刺情况并做出相应反馈的系统，与用户的实际穿刺操作完全同步，提供实时碰撞检测的功能； 6.操作台坚固，底部安装脚轮，便于移动； 7.可进行自我练习和自我考核，也可以接受教师机控制开始网络考核，操作完成后均有评价结果可以查看。 | 台 | 9 | 天津天堰、上海华颐、北京医模、营口巨成、挪威挪度 |

标段三：

| 序号 | 名称 | 基本参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医学教学素材库 ★带模拟版素材库 | 1.素材内容全面、覆盖面广，完全可以满足高职院校对护理、康复、基础医学教学素材的需求，学科布局适应高职院校的教学内容，素材深浅适宜，与最新教材同步，技能性、实践性强； 2.以基础医学、护理、临床医学内容为重点，包括医学检验、医学影像、康复医学、助产、医疗器械、医学美容等中高职内容，根据中高职教学的特点来设定学科目录结构，体现以就业为导向的教学需求，方便教师查找教学中经常用到素材内容； 3.素材深浅适宜、教学实用，特别注重各种基础知识以及技能实践性素材的提供，帮助学生理解和掌握；而且提供与中高职最新教材同步的新颖内容，如最新版的护理五年一贯制套书中素材。包括大量的护理理论、护理实践、实训内容，可以作为护理在校生学习及护士考试训练的辅助； 4.图片不少于80000张、视频不少于10000段、动画不少于2000个、音频不少于200段； 5.减少师生素材查找、管理的时间，无须扫描可直接将电子图片用于教学，提高中高职院校教师的教学工作效率； 6.所有图片、动画、视频资料，自学校购买后，中标方负责打上学校LOGO水印，学校享有该库所有资料的全部版权； | 套 | 1 |  |

2、安装和调试要求一次达标，质量合格。

3、产品验收合格后，应有技术人员对我方的教学、实训实验人员进行技术培训，至能掌握操作方法和简单的维护后方可离去。

4、质保三年，终身维修和升级。质保期内免费维修，质保期满后保证提供维修配件，维修时只收取维修配件费用或成本费用，不收取其他费用。

5、报修响应时间不超过12小时，三个工作日内到达并排除故障，三个工作日内无法排除故障的，视教学需要，必须提供相同型号的教学软件。

五、对投标书要求

1、报价包含产品价、税金、运费、装卸、安装调试、培训等全部费用，招标方不再支付报价以外的任何费用，标书货币单位为人民币；

2、投标方需提供（复印件加盖投标单位有效印章）：

（1）企业法人营业执照

（2）税务登记证

（3）组织机构代码证书

（4）医疗器械生产或经营许可证

（5）质量管理体系认证证书

（6）法人授权委托书

（7）产品第三方测试报告

（8）其它资质证明

（9）2013、2014、2015年业绩情况，合同复印加盖鲜章（携带原件备查）。

3、报价清单需包含产品名称、性能、技术指标等，否则视为无效投标，并提供详细的产品样本资料。

4、投标方对产品质量和售后服务作书面承诺。

六、合同履行

1、中标方凭招标方通知在三个工作日内与招标方有关部门签订供货合同（代理人需有法人授权委托书）。

2、中标单位在合同签订后20天内将货物送到招标方指定的地点交付，并负责安装调试和培训。

3、投标产品必须是全新原装正品，招标与中标双方共同进行全部设备的验收工作。

4、在验收后，由招标与中标双方签署验收报告单。如验收时所供设备与标书物品不符或不能满足表标书参数要求，则要中标方赔偿中标总价的30%。

5、设备在验收合格后，招标方在中标方财务手续齐备后三周内将90%货款支付给中标方，余款作为质保金，如产品无质量及售后服务方面问题，余额一年后付清。

七、投标时间安排及标书费用

1、投标标书送达截止时间：2015年12月4日  上午8:30开标前

2、投标标书邮寄或送达地点：江苏省徐州医药高等职业学校总务处 邮编：221116

地址：江苏省徐州铜山新区学府路江苏省徐州医药高等职业学校总务处  姚老师

3、开标时间：2015年12月4日  上午8:30

八、联系方式

技术问题联系人及电话：张老师   0516—82559030

商务问题联系人及电话：姚老师   0516—82559065

九、无效的投标 ：

1、超时送达；

2、投标文件未密封；

3、投标文件未按规定加盖本单位印章；

4、在投标文件中未明确规格、型号和类别；

5、开标时，参加投标的授权代表未能对投标疑点给予澄清，在这种情况下，评标小组将视作投标方自动弃权；

6、没有提供有关资质证明等证件；

7、其它不符合招标文件要求的投标。

十、本次招投标活动细则由江苏省徐州医药高等职业学校物资招标采购领导委员会负责解释。

江苏省徐州医药高等职业学校

2015年11月26日