江苏省徐州医药高等职业学校

校园监控三期标书

一、项目名称：

徐州医药高等职业学校校园视频监控系统三期安装工程。

二、项目需求及技术要求

详见附件1

三、招标程序

1、发布邀标书。

2、参加投标单位制作投标标书,一式三份.

3、本项目不组织集中踏勘，投标人可自行前往项目地址踏勘（需提前通知联系人）。

4、在学校相关部门的监督下，评标小组根据投标方提供的企业资质、设计方案、品牌价值、产品技术指标、报价及售后服务承诺等综合因素评标定标，特别说明：最低报价不作为中标的唯一保证；

5、确定中标单位。

6、签署供货合同，执行合同。

四、投标方资质要求

1、具备独立法人资格，注册资金人民币200万元以上（含200万元）。

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3、在徐州地区从事该类项目或取得该类项目经营许可证不得低于3年。

4、业绩证明：在徐州地区成功承建五个以上全数字安防监控的项目（其中须包含两个校园全数字安防项目）。提供合同书复印件（原件备查）。

5、所使用的主要设备的生产厂家信誉良好、证件齐全，主要设备具有公安部质量检测报告。

五、设备参考指标、培训及质保要求

- 设备参考指标

详见附件1

2、安装和调试要求一次达标，质量合格。

3、产品验收前，应有技术人员对我方的相关人员进行技术培训，要求能熟练掌握操作方法。

4、质保期至少三年，终身维修和升级。质保期内免费维修，质保期满后保证提供维修配件，维修时只收取维修配件费用或成本费用，不收取其他费用。

5、报修响应后24小时内必须到达并排除故障。

六、对投标书要求

1、报价包含产品价、税金、安装调试等全部费用，招标方不再支付报价以外的任何费用，标书货币单位为人民币；

2、投标方需提供（复印件加盖投标单位有效印章）：

（1）企业法人营业执照

（2）税务登记证

（3）组织机构代码证书

（4）生产或经营许可证

（5）生产厂家出具的项目授权证书

（6）生产厂家出具的产品3年质保函

（7）其它资质证明

（8）2012、2013年主要业绩情况，合同复印加盖鲜章（携带原件备查）。

3、报价清单需包含产品名称、性能、技术指标等，否则视为无效投标，并提供详细的产品样本资料。

4、投标方对产品质量和售后服务作书面承诺。

七、合同履行

1、中标方凭招标方通知在三个工作日内与招标方有关部门签订供货合同（代理人需有法人授权委托书）。

2、中标单位在合同签订后15个工作日内将设备安装到招标方指定的安装地点，并负责安装调试和培训。

3、投标产品必须是全新原装正品，招标与中标双方共同进行全部设备的验收工作。

4、在验收后，由招标与中标双方签署验收报告单。

5、设备在验收合格后，招标方在中标方财务手续齐备后三周内将90%货款支付给中标方，余款作为质保金，如产品无质量及售后服务方面问题，余额一年后付清。

八、投标时间安排

投标标书送达截止时间：2013年12月5日  下午2:30

九、联系方式

技术咨询：胡 亮   电话：82559058

商务咨询：姚志刚  电话：82559065

十、本次招投标活动细则由江苏省徐州医药高等职业学校物资招标采购领导委员会负责解释。

江苏省徐州医药高等职业学校

2013-11-28

附件一：

江苏省徐州医药高等职业学校

校园监控系统功能及技术要求

- 项目需求描述

江苏省徐州医药高等职业学校安防监控工程项目，主要包含校园东、南门、护理楼西楼、地下停车场及实训楼新增监控设备。机房存储、检索、管理、解码、网传等功能，此次不需要实现上电视墙，但必须具有上墙功能，以备将来升级。具体要求如下：

1.系统采用高清全数字网络方案。

2.全网内设备的远程状态监控及网络集中管理功能。

3.设备选择国内一流品牌，推荐：科达、海康威视、大华。

4.校园出入口8台红外枪型摄像机采用300万像素1080P网络摄像机，其他摄像机采用130万像素网络摄像机。NVR要求支持双千兆网口负载均衡。

5.投标产品必须满足开放式协议，前端摄像机必须支持ONVIF协议标准。

6、要求24小时持续录像可保持一个月以上。

7、机房需具备解码上墙和拼接控制功能，可以实现满足至少8块屏幕拼接功能。

8、满足学校的长远发展，系统升级和扩容方便，系统控制灵活，使管理中心不拘于区域限制，方便监控中心的搬迁和移动。

9、本校原有监控系统要与三期系统融合集中管理、预览显示。

10、技术先进性：应采用先进、成熟的技术，以先进的设计理念进行方案设计，所选用的产品应性能先进，系统整体结构合理，保证系统在较长的一段时间内仍处于先进。

具体监控点的数量及分布情况，详见校园监控摄像机分布表。

| 序号 | 地点名称 | 红外枪机 | 宽动态枪机 | 红外半球 | 球机 | 立杆 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 校园东门 | 4 |  |  |  |  |
| 2 | 校园南门 | 4 |  |  | 1 |  |
| 3 | 护理楼西楼 | 12 |  | 5 |  |  |
| 4 | 地下停车场 | 13 | 2 |  |  | 2 |
| 5 | 实训楼 | 23 |  |  |  |  |
| 6 | 合计 | 56 | 2 | 5 | 1 | 2 |

另：南门值班室和东门办公室需配备实时监控功能（不需要存储）。

二、主要技术参数要求

1.130万像素高清网络智能高速球的技术要求

| 图像传感器 | 1/3"Progressive Scan CMOS |
| --- | --- |
| 有效像素 | 132 万像素 |
| 最低照度 | 彩色：0.05Lux ；黑白：0.005Lux；0 Lux with IR |
| 白平衡 | 自动 / 手动 / 自动跟踪白平衡 /室外/室内/日光灯白平衡/钠灯白平衡 |
| 基本功能 | 支持自动光圈、自动聚焦、自动白平衡、背光补偿、三维智能定位功能、报警功能；支持宽动态功能，支持多边形隐私遮蔽，多区域可设，多颜色、马赛克可选 |
| 电子快门 | 50Hz: 1/1-1/30,000s；60Hz: 1/1-1/30,000s |
| 焦距 | 4.3-86.0mm, 20倍光学；16倍数字变倍。 |
| 水平速度 | 水平键控速度：0.1°-160°/s,速度可设；水平预置点速度：240°/s |
| 垂直速度 | 垂直键控速度：0.1°-120°/s,速度可设；垂直预置点速度：200°/s |
| 预置点个数 | 256个；8条, 每条可添加32个预置点；支持智能运动跟踪 |
| 红外照射距离 | 150米 |
| 最大图像尺寸 | 1280×960 |
| 报警输入 | 7 路开关量输入(0-5vDC) |
| 报警输出 | 2 路，支持报警联动 |
| 网络接口 | 内置RJ45 网口，支持10M/100M 网络数据 |
| SD 卡接口 | 内置SD 卡插槽，支持SD/SDHC 卡（最大支持32G），可支持手动录像/报警录像 |
| 应用编程接口 | 支持标准协议(Onvif等)； |
| 防护等级 | IP66(室外球)；TVS 6000V 防雷、防浪涌、防突波。 |

2、130万像素高清网络红外摄像机技术要求

| 像素 | 130万1/3”CMOS ICR日夜型筒型或半球网络摄像机 |
| --- | --- |
| 传感器类型 | 1/3" Progressive Scan CMOS |
| 最小照度 | 0.01Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR |
| 镜头 | 2.8-12mm @ F1.4 |
| 红外照射距离 | 采用高效红外灯,使用寿命长,照射距离可达30米 |
| 日夜转换模式 | ICR红外滤片式 |
| 宽动态范围 | 数字宽动态 |
| 数字降噪 | 3D 数字降噪 |
| 快门 | 1/25秒至1/100，000秒适应不同环境 |
| 最大分辨率 | 1280×960 |
| 背光补偿 | 支持,并可选择区域 |
| 存储功能 | 支持SD/SDHC卡(32G),NAS(iSCSI可选) |
| 应用编程接口 | 支持标准协议(Onvif等)； |
| 智能报警 | 移动侦测,遮挡报警,网线断,IP地址冲突,存储器满,存储器错 |
| 通用功能 | 一键恢复、防闪烁,双码流,心跳,镜像,密码保护,视频遮盖 |
| 通讯接口 | 1个 RJ45 10M / 100M 自适应以太网口 |
| 电源供应 | DC12V±10% / PoE供电 |
| 防护等级 | IP66防水防尘防水设计 |

3、130万像素日夜型宽动态摄像机技术指标

| 像素 | 130万1/3" CMOS超宽动态日夜型枪型网络摄像机 |
| --- | --- |
| 传感器类型 | 1/3" Progressive Scan CMOS |
| 快门 | 1/25秒至1/100，000秒 |
| 镜头 | C/CS接口 4mm-10mm可调焦；DC 驱动 |
| 宽动态范围 | 120 DB；适合逆光环境监控 |
| 数字降噪 | 3D 数字降噪 |
| 视频压缩标准 | H.264 / MPEG4 / MJPEG |
| 最大图像尺寸 | 1280×960 |
| 图像设置 | 亮度,对比度,饱和度,锐度等通过客户端或者IE 浏览器可调 |
| 存储功能 | 支持SD/SDHC卡(32G),NAS(iSCSI可选) |
| 智能报警 | 移动侦测,遮挡报警,网线断,IP地址冲突,存储器满,存储器错 |
| 通用功能 | 一键恢复,防闪烁,双码流,心跳,密码保护,视频遮盖,水印技术 |
| 音频功能 | 1路,输入，1路输出。 |
| 应用编程接口 | 支持标准协议(Onvif等)； |
| 通讯接口 | 1个RJ45 10M/100M自适应以太网口，1个RS-485接口 |
| 报警功能 | 1路输入；1路输出 |
| 电源供应 | DC12V±10% / PoE供电 |

4、1080P高清网络红外摄像机技术要求

| 像素 | 300万1/3”CMOS ICR日夜型筒型网络摄像机 |
| --- | --- |
| 传感器类型 | 1/3" Progressive Scan CMOS |
| 最小照度 | 0.07Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR |
| 镜头 | 2.8-12mm @ F1.4 |
| 红外照射距离 | 采用高效红外灯,使用寿命长,照射距离可达30米 |
| 日夜转换模式 | ICR红外滤片式 |
| 宽动态范围 | 数字宽动态 |
| 数字降噪 | 3D 数字降噪 |
| 快门 | 1/25秒至1/100，000秒适应不同环境 |
| 最大分辨率 | 1280×960 |
| 背光补偿 | 支持背光补偿,并可选择区域 |
| 存储功能 | 支持SD/SDHC卡(32G),NAS(iSCSI可选) |
| 应用编程接口 | 支持标准协议(Onvif等)； |
| 智能报警 | 移动侦测,遮挡报警,网线断,IP地址冲突,存储器满,存储器错 |
| 通用功能 | 一键恢复、防闪烁,双码流,心跳,镜像,密码保护,视频遮盖 |
| 通讯接口 | 1个 RJ45 10M / 100M 自适应以太网口 |
| 电源供应 | DC12V±10% / PoE供电 |
| 防护等级 | IP66防水防尘防水设计 |

5、NVR网络存储技术指标

| 网络视频输入 | 16路 |
| --- | --- |
| 网络视频接入带宽 | 80Mbps |
| 显示输出 | 支持HDMI、VGA、BNC三种输出接口； HDMI和VGA输出分辨率都支持1920*1080； |
| 音频输出 | 2路，BNC接口。 |
| 通讯协议 | 可接驳符合ONVIF、PSIA、RTSP标准及众多主流厂商的网络摄像机； |
| 录像分辨率 | 5MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF。 |
| 同步回放 | 满足16路同步回放及多路同步倒放；可用于录像和备份；录像要求24小时全天录像保持30天以上。 |
| 录像/抓图模式 | 手动录像 /抓图、定时录像/抓图、移动侦测录像/抓图、报警录像/抓图、 |
|  | 动测或报警录像/抓图、动测和报警录像/抓图。 |
| 基本功能 | 支持N+1热备功能，一台工作NVR异常下线时，热备NVR接管异常NVR工作，提升数字通道存储的可靠性； |
| 回放模式 | 即时回放、常规回放、事件回放、标签回放、外部文件回放、图片回放。 |
| 硬盘驱动 | 8个SATA接口，1个eSATA接口；每个接口支持容量小于4TB的硬盘作为录像盘。 |
| 最大容量 | 每个接口支持容量小于4TB的硬盘作为录像盘。 |
| 网络接口 | 2个，RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口；支持网络容错、负载均衡以及双网络IP设定等应用； |
| 报警功能 | 16路输入；4路输出。 |
| 机箱 | 19英寸标准2U机箱。 |

6、解码及拼接服务器技术要求

| 解码服务器功能 |  |
| --- | --- |
| 解码模式 | 支持主动解码和被动解码两种解码模式 |
| 解码分辨率 | 1080P及以下的分辨率 |
| 解码功能 | 支持8路500W/16路1080P/32路720P/64路4CIF及以下分辨率 |
| 音频解码 | 支持G.722、G.711A、G.711U、ACC音频格式的解码； |
| 拼接服务器功能 |  |
| 拼接输出 | 支持HDMI、VGA、BNC三种输出接口； 最高分辨率都支持1920*1080； |
| 拼接功能 | 支持8的大屏任意拼接功能。 |
| 画面分割数 | 支持1/4/9/16画面分割 |
| 接入协议 | 支持国标GB28181协议接入设备；ONVIF标准协议接入设备； |

注：投标单位可选用同档次、同功能的主流品牌型号设备，但应满足推荐的技术参数要求；如有技术参数差别，应在技术偏差表中详细列出，并作出说明。

江苏省徐州医药高等职业学校

2013年11月28日